Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа Гимназия 1»

Проект

«Переработка PET тары в филамент для 3д печати»

Тип проекта: инженерный

Выполнил: Егоров Александр

11 «А» класс

Руководитель: Максимушкина П. С.

Учитель физики и астрономии

24.12.2023

Содержание

1.Введение	3

1.1.Термины	4

2.Теоретическая часть	5

2.1.История проекта	5

2.2.Общее устройство.	6

2.3.Аналитические данные.	7

2.4.Необходимые электронные компоненты.	9

2.5.Разработка моделей	10

2.6. Итоговая стоимость	14

3. Практическая часть.	16

3.1. Сборка.	16

4. Ссылки и материалы	22

1.Введение

Актуальность темы: тема переработки пластиковых изделий была актуальна с самого начала производства изделий из пластика. Ежедневно мы пользуемся разнообразными пластиковыми товарами. Пластмассы окружают нас повсюду, начиная от товаров ежедневного пользования, заканчивая медециной, микроэлектроникой и ракетостроением. Правильная утилизация — очень важная часть жизненного цикла каждого пластикового изделия. Мой проет призван предложить альтернативу классическим методам переработки пластмассовых изделий.

Цель работы: создать устройство, способное перерабатывать тару из PET платика в филамент для 3д печати.

Задачи:

          - Проанализировать отношение потребителей к переработке пластика;

          - Создать станок для переработки пластика в филамент для 3д печати;

          - Разработать инструкцию для сборки станка с полным подсчётом стоимости и перечисление необходимых эллементов.

1.1.Термины

PET пластик — особый вид пластмассы, используемой в основном в пищевой промышленности, а также обладающий такими свойствами как исключительная прочность, не токсичность, хорошая эластичность.

Филамент — пруток, цилиндрическая продолговатая трубочка, используемая в качестве материала для 3д печати.

3д печать — технология послойного наплавнения материала для формирования материального отпечатка из виртуальной 3д модели.

3д принтер — устройство позоляющее использовать филамент формирования отпечатка по методу аддитивной технологии.

Аддитивная технология — это процесс изготовления детали основанный на создании физического объекта по электронной модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем.

Экструдер — набор механизмов, предназначенный для нагрева, формирования и протяжки материала из гранул.

Механизм протяжки ленты — устройство предназначенное для нагрева, формирования и протяжки ленты из PET пластика.

2.Теоретическая часть

2.1.История проекта

Задумывались ли вы, куда попадают пластиковые отходы? Если повезёт, то они будут грамотно переработанны, но зачастую это не совсем так. Даже , если мы выбросим мусор в урну с опцией сортировки мусора, то далеко не факт, что сортированные отходы попадут туда, куда они должны попасть на самом деле. Мой проект призван предложить альтернативу в мире переработки пластика.

Каждый раз, когда я выкидывал пластиковую бутылку в урну, я думал: «Жалко выкидывать бутылку, ведь покупая товар, я плачу за неё, так почему же я должен выкидывать свои деньги? Да и к тому же, PET пластик как-то мог бы пригодиться для 3д печати». Таким образом я начал размышлять над вариантами переработки пластика в филамент для 3д печати. В ходе моих размышлений были выделенны 2 конструкции: экструдер из гранул и механизм протяжки ленты.

Первый вариант самоисключился сразу т.к. во-первых, он слишком затратный в плане финансов, во-вторых, имеется необходимость в токаре и в-третьих, сложность изготовления. Поэтому был выбран второй вариант.

2.2.Общее устройство.

Для разработки нашего устройства необходимо понимать несколько основных положений:

  - Задачи;

  - Основые узлы;

  - Входной материал;

  - Выходной материал.

Данные критерии позволят нам более точно понимать как предназначение, так и этапы создания нашего устройства.

Задачей нашего станка является переработка пластиковой тары (если точнее, то бутылок из PET пластика) в филамент для 3д печати.

Основные узлы нашего устройства это:

          - Бутылкорез;

          - Устройство управления;

          - Нагревательный блок;

          - Узел протяжки.

2.3.Аналитические данные.

Так же для того, чтобы поглубже понять исследуемую проблему, мне понадобилось провести некое исследование, способное подтвердить актуальность темы и необходимости моего проекта в решении данной проблемы.

Ниже приведенны некоторые аналитические данные на основе проведённого мною опроса среди 22 человек.

Количество людей, пользующихся пластиковыми бутылками:

Куда девается тара после использования:

Количество респондентов практикующих сортировку мусора:

Количественное отношение доверия к компаниям занимающихся переработкой мусора:

И наконец мнение опрошенных людей, по вопросу «Куда попадает мусор после сортировки?»:

Исходя из всех диаграмм, мы можем сделать вывод, что большая часть населения Московской области, а скорее всего и всей Российской Федерации, не сортирует мусор, зачастую пользуется обычными урнами и находится между негативным и нейтральным отношением к компаниям, перерабатывающим мусор. Более подробно проанализировав две последние диаграммы мы можем убедиться, что выше описанные положения основанны на недоверии половины населения к перерабатывающим компаниям.

2.4.Необходимые электронные компоненты.

Вот весь список электронных компонентов, необходимых для сборки моего проекта:

      - Плата Arduino nano;

      - Дисплей LCD1602 I2C;

      - 3 светодиода (произвольного цвета);

      - 3 резистора 220 Ом;

      - 1 резистор 100 Ом;

      - 1 резистор 10 кОм;

      - Энкодер;

      - Драйвер шагового двигателя A4988;

      - Шаговый двигатель Nema 17;

      - Транзистор IRFZ48N;

      - 2 сенсорные кнопки TTP223;

      - Монтажные провода любого сечения, но желательно не меннее 24 awg;

      - Блок питания 12V не менее 4А;

      - Тумблер (по желанию для подачи питания).

2.5.Разработка моделей

Для выше перечисленных компонентов мне необходимо было разработать корпус, чтобы было удобно взаимодействовать с устройством и защитить электронику от пользователя. С данными техническими условиями, я принялся разрабатывать корпус. Все модели, необходимые для проекта были разработанны в програме под свободной лицензией GNU LGPL Freecad, а следовательно моё устройство может свободно использоваться и модернезироваться сообществом. Ниже приложены несколько фотографий 3д модели:

Так же необходимо было создать и модель для узла протяжки прутка. Ниже приложены пару скриншотов.

2.6. Итоговая стоимость

Все компоненты для моего проекта были купленны на площадке „AliExpress“. Их можно купить в любом интернет магазине, но на АлиЭксперсс просто дешевле. Так же хочется упомянуть, что все цены были выщитаны средними по рынку и округлены до целого числа в большую сторону, а так же актуальны на момент 14 января.

      - Плата Arduino nano — 200р;

      - Дисплей LCD1602 I2C — 150р;

      - 3 светодиода (произвольного цвета) — 80 р за 100 штук;

      - 3 резистора 220 Ом — 40р за 100 штук;

      - 1 резистор 100 Ом  — 40р за 100 штук;

      - 1 резистор 10 кОм  — 40р за 100 штук;

      - Энкодер — 80р;

      - Драйвер шагового двигателя A4988 — 100р;

      - Шаговый двигатель Nema 17 — 900р;

      - Транзистор IRFZ48N — 150р за 10 шт;

      - 2 сенсорные кнопки TTP223 — 50р за 10 шт;

      - Монтажные провода любого сечения, но желательно не меннее 24 awg — допустим 200р;

      - Блок питания 12V не менее 4А — 600р;

      - Тумблер (либо кнопка для подачи питания) — 100р за 5 шт;

      - 2 доски 50х10х2 см — 200р;

      - 2 бруска 7.5х4х2 см — 80р;

      - 3 металлические пластины 80х40х1.5 мм с отверстиями 5 мм — 100р;

      - 12 шт саморезы 3.5х16 мм — 50р;

      - 12 шт саморезы 3.5х6мм — 35р;

      - 3 шт саморезы 3.5х30мм — 20р;

      - 5 шт болты М6 — 20р;

      - 11 шт гайки М6 — 15р;

      - 3 шт болты М3х8 — 12р;

      - 6 шт шпильки М5х120мм — 250р;

- Итог:  3 692р

3. Практическая часть.

3.1. Сборка.

1) Берём две доски 50х10х2 см и выкладываем металлические скобы так, как на картинке и закрепляем их саморезами 3.5х16 мм в количестве 12 шт.

2) Так же необходимо выпилить 2 бруска размерами: 7.5х4х2 см, а затем закрепить их к основанию, собранному ранее на 4 шт одинарными уголками так, как на изображениях снизу саморезами 3.5х16 мм в количестве 12 шт.

3) Проделываем отверстия сверлом М6 в указанных местах. После чего закрепляем 5 шт болтов М6х80 5-ю шт гайками М6.

4) Закрепим ось вращения бутылки. Её я впоследствии заменил на электрод «шестёрка» для сварки. Его необходимо закрепить под углом примерно 10-15 градусов по обоим гооризонтальным осям.

5) Нам необходим шарико-подшипниковый бутылкорез, модель которого, была позаимствованна с ютуб канала Edyak (ссылка в приложении). Распечатаем проставку на ширину режущей кромки 8 мм. Его нам необхоидмо закрепить  3-мя саморезами 3.5х30 мм, как показанно на фотографии.

6) 4-мя болтами м3х8 закрепляем дисплей lcd1602. Затем вставляем 3 светодиода и крепим энкодер и тумблер.

4. Ссылки и материалы

репозиторий проекта: https://github.com/sawarinekodesu/pet-recycle-stand/tree/main

youtube канал автора бутылкореза и видео про создание бутылкореза:

https://www.youtube.com/watch?v=OMOyUYNo1c4&t=803s