Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа Гимназия 1»

Проект

«Переработка PET тары в филамент для 3д печати»

Тип проекта: инженерный

Выполнил: Егоров Александр

11 «А» класс

Руководитель: Максимушкина П. С.

Учитель физики и астрономии

24.12.2023

Содержание

1.Введение	3

1.1.Термины	4

2.Теоретическая часть	5

2.1.История проекта	5

2.2.Общее устройство.	6

2.3.Аналитические данные.	7

2.4.Необходимые электронные компоненты.	10

2.5.Разработка моделей	11

2.6. Итоговая тоимость	14

3. Практическая часть.	16

3.1. Сборка.	16

4. Ссылки и материалы	23

1.Введение

Актуальность темы: тема переработки пластиковых изделий была актуальна с самого начала производства изделий из пластика. Ежедневно мы пользуемся разнообразными пластиковыми товарами. Пластмассы окружают нас повсюду, начиная от товаров ежедневного пользования, заканчиывая медециной, микроэлектроникой и ракетостроением. Правильная утилизация — очень важная часть жизненного цикла кажтого пластикового изделия. Мой проет призван предложить альтернативу класическим методам переработки пластмассовых изделий.

Цель работы: создать устройство, способное переробатывать тару из PET платика в филамент для 3д печати.

Задачи:

          - Проанализировать отношение потребителей к переработке пастика;

          - Создать станок для переработки пластика в филамент для 3д печати;

          - Разработать инструкцию для сборки станка с полным подсчётом стоимости и перечисление необходимых эллементов.

1.1.Термины

PET пластик — особый вид пластмассы, используемой в основном в пищевой промышленности, а так же обладающий такими свойствами как исключинельная прочность, не токсичность, хорошая элостичность.

Филамент — пруток, цилендрическая продолговатая трубочка, используемая в качестве материала для 3д печати.

3д печать — технология послойного наплавнения материала для формирования материального отпечатка из виртуальной 3д модели.

3д принтер — устройство позоляющее использовать филамент формирования отпечатка по методу аддитивной технологии.

Аддитивная технология — это процесс изготовления детали основанный на создании физического объекта по электронной модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем.

Экструдер — набор механизмов, предназначенный для нагрева, формирования и протяжки материала из гранул.

Механизм протяжки ленты — устройство предназначенное для нагрева, формирования и протяжки ленты из PET пластика.

2.Теоретическая часть

2.1.История проекта

Вы задумывались, куда попадают пластиковые отходы? Если повезёт, то они будут грамотно переработанны, но зачастую это не совсем так. Даже если мы выбросим мусор в урну с опцией сортировки мусора, то далеко не факт, что сортированные отходы попадут туда, куда они должны попасть на самом деле. Мой проект призван предложить альтернативу в мире переработки пластика.

Каждый раз, когда я выкидывал пластиковую бутылку в урну, я думал: «Жалко выкидывать бутылку, ведь покупая товар, я плачу за неё, так почему же я должен выкидывать свои деньги? Да и к тому же, PET пластик как-то мог бы пригодиться для 3д печати». Таким образом я начал размышлять над вариантами переработки пластик в филамент для 3д печати. В ходе моих размышлений были выделенны 2 конструкции: экструдер из гранул и механизм протяжки ленты.

Первый вариант самоисключился сразу т.к. во-первых, он слишком затрантый в плане финансов, во-вторых, имеется необходимости в токаре и в-третьих, сложность изготовления. Поэтому был выбран второй вариант.

2.2.Общее устройство.

Для разработки нашего устройства необходимо понимать несколько основных положений:

  - Задачи;

  - Основые узлы;

  - Входной материал;

  - Выходной материал.

Данные критерии позволят нам более точно понимать как предназначение, так и этапы создания нашего устройства.

Задачей нашего станка является переработка пластиковой тары (если точнее, то бутылок из PET пластика) в филамент для 3д печати.

Основные узлы нашего устройства это:

          - Бутылкорез;

          - Устройство управления;

          - Нагревательный блок;

          - Узел протяжки.

2.3.Аналитические данные.

Так же для того, чтобы поглубже понять исследуемую проблему, мне понадобилось провести некое исследование, способное подтвердить актуальность темы и необходимости моего проекта в решении данной проблемы.

Ниже приведенны некоторые аналитические данный на основе проведённого мною опроса среди 22 человек.

Количество людей, пользующихся пластиковыми бутылками:

Куда девается тара после использования:

Количество респондентов практикующих сортировку мусора:

Количественное отношение доверия к компаниям занамающимся переработкой мусора:

И наконец мнение опрошенных людей, по вопросу «Куда попадает мусор после сортировки?»:

Исходя из всех диаграмм, мы можем сделать вывод, что большая часть населения московской области, а скорее всего и всей Российской Федерации, не сортирует мусор, зачастую пользуется обычными урнами и находится между негативным и нейтральным отношением к компаниям, перерабатывающим мусор. Более подробно проанализировав две последние диаграммы мы можем убедиться, что выше описанные положения основынны на недоверии половины населения к перерабатывающим компаниям.

2.4.Необходимые электронные компоненты.

Вот весь список электронных компонентов, необходимых для сборки моего проекта:

      - Плата Arduino nano;

      - Дисплей LCD1602 I2C;

      - 3 светодиода (произвольного цвета);

      - 3 резистора 220 Ом;

      - 1 резистор 100 Ом;

      - 1 резистор 10 кОм;

      - Энкодер;

      - Драйвер шагового двигателя A4988;

      - Шаговый двигатель Nema 17;

      - Транзистор IRFZ48N;

      - 2 сенсорные кнопки TTP223;

      - Монтажные провода любого сечения, но желательно не меннее 24 awg;

      - Блок питания 12V не менее 4А;

      - Тумблер (по желанию для подачи питания).

2.5.Разработка моделей

Для выше перечисленных компонентов мне необходимо было разработать корпус, чтобы было удобно взаимодействовать с устройством и защитить электронику от пользователя. С данными техническими условиями, я принялся разрабатывать корпус. Все модели, необходимые для проекта были разработанны в програме под свободной лицензией GNU LGPL Freecad, а следовательно моё устройство может свободно использоваться и модернезироваться сообществом. Ниже приложены несколько фотографий 3д модели:

Так же необходимо было создать и модель для узла протяжки прутка. Ниже приложены пару скриншотов.

2.6. Итоговая тоимость

Все компоненты для моего проекта были купленны на площадке „AliExpress“. Их можно купить в любом интернет магазиние, но на АлиЭксперсс банально дешевле. Так же хочется упомянуть, что все цены были выщитаны средними по рынку и округлены до цеголо числа в большую сторону, а так же актуальны на момент 14 января.

      - Плата Arduino nano — 200р;

      - Дисплей LCD1602 I2C — 150р;

      - 3 светодиода (произвольного цвета) — 80 р за 100 штук;

      - 3 резистора 220 Ом — 40р за 100 штук;

      - 1 резистор 100 Ом  — 40р за 100 штук;

      - 1 резистор 10 кОм  — 40р за 100 штук;

      - Энкодер — 80р;

      - Драйвер шагового двигателя A4988 — 100р;

      - Шаговый двигатель Nema 17 — 900р;

      - Транзистор IRFZ48N — 150р за 10 шт;

      - 2 сенсорные кнопки TTP223 — 50р за 10 шт;

      - Монтажные провода любого сечения, но желательно не меннее 24 awg — допустим 200р;

      - Блок питания 12V не менее 4А — 600р;

      - Тумблер (либо кнопка для подачи питания) — 100р за 5 шт;

      - 2 доски 50х10х2 см — 200р;

      - 2 бруска 7.5х4х2 см — 80р;

      - 3 металлические пластины 80х40х1.5 мм с отверстиями 5 мм — 100р;

      - 12 шт саморезы 3.5х16 мм — 50р;

      - 12 шт саморезы 3.5х6мм — 35р;

      - 3 шт саморезы 3.5х30мм — 20р;

      - 5 шт болты М6 — 20р;

      - 11 шт гайки М6 — 15р;

      - 3 шт болты М3х8 — 12р;

      - 6 шт шпильки М5х120мм — 250р;

- Итог:  3 692р

3. Практическая часть.

3.1. Сборка.

1) Берём две доски 50х10х2 см и выкладываем металлические скобы так, как на картинке и закрепляем их саморезами 3.5х16 мм в количестве 12 шт.

2) Так же необходимо выпилить 2 бруска размерами: 7.5х4х2 см, а затем закрепить их к основанию, собранному ранее на 4 шт одинарными уголками так, как на изображениях снизу саморезами 3.5х16 мм в количестве 12 шт.

3) Проделываем отверстия сверлом М6 в указанных местах. После чего закрепляем 5 шт болтов М6х80 5-ю шт гайками М6.

4) Закрепим ось вращения бутылки. Её я впоследствии заменил на электрод «шестёрка» для сварки. Его необходимо закрепить под углом примерно 10-15 градусов по обоим гооризонтальным осям.

5) Нам необходим шарико-подшипниковый бутылкорез, модель которого, была позаимствованна с ютуб канала Edyak (ссылка в приложении). Распечатаем проставку на ширину режущей кромки 8 мм. Его нам необхоидмо закрепить  3-мя саморезами 3.5х30 мм, как показанно на фотографии.

6) 4-мя болтами м3х8 хакрепляем дисплей lcd1602. Затем вставляем 3 светодиода и крепим энкодер и тумблер.

4. Ссылки и материалы

репозиторий проекта: https://github.com/sawarinekodesu/pet-recycle-stand/tree/main

youtube канал автора бутылкореза и видео про создание бутылкореза:

https://www.youtube.com/watch?v=OMOyUYNo1c4&t=803s